# Station Stapelmagazijn

# Opgave 4: Opstellen van principeschetsen en schema’s

## Leerdoelen

Na deze opdracht

- kun je  principeschetsen, pneumatische schema’s en aansluitlijsten opstellen.

## Probleemstelling

Engineers gebruiken voor de beschrijving van een machine principetekeningen, technische tekeningen, stuklijsten en schema’s. Met deze hulpmiddelen kunnen machines of machineonderdelen efficiënt en eenduidig beschreven worden.

## Projectopdrachten

Maak een principeschets voor de stempeleenheid van het station Stapelmagazijn, waarop de functie en positie van de belangrijkste componenten verduidelijkt wordt.

Stel een aansluitlijst op waarin is aangegeven welke sensor of actuator op de stekkerplaats van het I/O aansluitpaneel aangesloten is.

Ontwerp een pneumatisch schema voor de stempeleenheid van het station. 
Maak gebruik van FluidSIM®.

## Hulpmiddelen

- Theoriedeel (B)

- FluidSIM® voorbeeldschema’s

- Station Stapelmagazijn

Afbeelding van het station

Naam:							Klas:			Datum:

- Maak een principeschets voor het afgebeelde station Stapelmagazijn, waarop de functie en positie van de belangrijkste componenten wordt verduidelijkt.

Principeschets

Stel een aansluitlijst op waarin is aangegeven welke sensor of actuator op de stekkerplaats van het I/O aansluitpaneel aangesloten is.

| Stekkerplaats | Aanduiding | Benaming |
| --- | --- | --- |

Naam:							Klas:			Datum:

Ontwerp een pneumatisch schema voor de stempeleenheid van het station. Maak gebruik van FluidSIM®.